ATX38便携式测振仪

ATX380便携式测振仪，适用于常规振动测量，尤其是往复式机械中的振动测量，它不仅可以测量振动的加速度、速度或位移，而且还可以进行非接触式转速测量和打印输出。

- 本产品采用优化的滤波方法，使得在多干扰的测量环境中，依然保持稳定准确的测量示值。并且该产品外观小巧，白色背光显示清晰易读，在复杂的使用环境中具有很高的使用灵活性。

功能特点：

- 显示			全中文显示，菜单式操作，操作简单方便。白色背光显示，方便在暗环境使用。

- 数据通讯		带有RS232 接口，可连接微型打印机。

- 测量功能	可测量加速度峰(Peak)值、速度有效(RMS)值及位移峰-峰(Peak-Peak)值。同时实时显示动态测量柱状图。

- 转速测量	可配备光电传感器，直接测量转速。

- 滤波功能	低通滤波器软件可调，可由用户任意设置。（此功能为高配型号配备）

- 数据存储		可存储10点（每点10组）共100组单次测量值和测量时间。

- 报警输出		可预告设置上限警告值，当被测值超过警告值时发出报警。

- 校准			具有自动软件校准功能。

- 电池		内置高性能锂电池及充电控制电路，具有超长的工作和待机时间。液晶显示电池标志，实时显示当前剩余电量。

标准配置:

| 名 称 | 数 量 |
| --- | --- |
| ATX380测振仪主机 | 1台 |
| 输入220V/50Hz，输出5V/2000mA电源适配器 | 1只 |
| 压电传感器 | 1支 |
| 磁性吸座（含2个连接螺栓） | 1个 |
| 使用说明书 | 1本 |
| 产品包装箱 | 1套 |

选配件:

| 名 称 | 数 量 |
| --- | --- |
| 光电转速传感器 | 1支 |
| 通讯线缆 | 1根 |
| 微型打印机 | 1台 |
| 探针组件 | 1套 |

主要技术指标:

|  | - ATX380 |  |
| --- | --- | --- |
| - 振动测量范围 | 加速度：0.1 m/s2 ～ 199.9 m/s2（峰值） 速 度：0.01 cm /s ～ 19.99cm /s（有效值） - 位 移：0.001mm ～ 1.999mm（峰-峰值） | - ） |
| - 频率范围 | 加速度： 10Hz～10kHz 速 度： 10Hz～1kHz - 位 移： 10Hz～500Hz |  |
| - 允许误差 | ±5% |  |
| - 转速测量范围 | 30～60000转 |  |
| - 测量误差 | 0.01% |  |
| - 测量距离 | 0.15～1米 |  |
| - 温度范围 | 0℃～40℃ |  |
| - 温度范围 | ≤80％RH |  |
| - 显示 | - LCD,128×64 图形点阵液晶，LED背光 |  |
| - 数据存储 | - 10×10个测量值 |  |
| - 超限报警 | - 有 |  |
| - 打印功能 | - 测量值 |  |
| - 电池 | - 锂电池，最长可连续使用100小时（不开LED背光） |  |
| - 上位机软件 | - 无 |  |

另：本产品尤其在测量电主轴类（如数控机床电主轴、木工电机等）高频振动对象时具有优异的准确度和稳定性，这是目前市场上同类产品所不能比拟的。